# 第 1 月专业实践报告：主动视角规划文献调研与 OmniMap 环境搭建

阶段：第 1 月    关键词：主动视角规划、Next-Best-View、主动 SLAM、信息增益、OmniMap、3DGS

# 一、实践目标

本月目标是建立专业实践的问题意识和技术路线：先从主动视角规划、Next-Best-View、主动 SLAM 和信息增益规划文献中梳理研究脉络，再理解 OmniMap 的三模态在线地图框架，并完成后续实验所需的基础环境搭建。

# 二、主要工作与技术内容

## 1. 实践背景与问题定义

本专业实践面向机器人主动视角规划系统。机器人携带 RGB-D 相机或视觉传感器，在未知或部分已知环境中连续观测周围空间，并根据当前地图状态主动选择下一步视角。与离线重建不同，本系统强调闭环：每一帧观测都会更新地图，地图的不确定性又反过来影响下一步决策和控制。

在该目标下，视角规划不只是选择一个几何上可见区域最多的位置，还需要考虑地图表达、传感器约束、运动连续性和实时性。本工作选择在 OmniMap 的 3DGS、几何和语义三模态框架上开展，是因为 3DGS 既能提供可微渲染能力，也能保持较高的实时渲染效率，适合作为构造信息梯度场的底层表达。

## 2. 主动视角规划文献调研

Next-Best-View 是主动视觉中的经典问题，核心是根据当前部分重建状态选择最有价值的下一观测位姿。早期工作多从几何覆盖、未知表面可见性和视锥覆盖出发；主动 SLAM 进一步把定位不确定性、地图质量和路径代价统一到决策框架中。

信息增益方法为 NBV 提供了统一度量：候选视角如果能减少更多地图不确定性、看到更多未知区域或提高后验置信度，就具有更高价值。Isler 等人的主动体积重建工作说明，可以用当前部分重建对候选视角的预期贡献进行评分；主动 SLAM 综述则强调探索、定位和回环之间的多目标权衡。

近年的神经场和 3DGS 方法改变了视角规划的可用信号。传统体素熵或前沿探索主要建立在离散占据栅格上，而 3DGS 把场景表示为可优化的连续显式高斯集合。这样可以利用渲染误差、参数梯度、Fisher 信息或互信息近似构造视角价值，为主动感知提供比单纯几何覆盖更细粒度的依据。

从文献调研得到的启发是：本实践不采用离散地枚举一个终点视角后让机器人跳转，而是尝试构造 Fisher 信息梯度场，使相机沿着信息增益上升方向连续运动。这一选择更适合闭环在线系统，也更容易和伺服控制连接。

## 3. OmniMap 框架理解

OmniMap 的核心思想是在线构建同时包含光学外观、几何结构和语义理解的综合地图。光学流以 3DGS 维护可渲染的外观表达；几何流以 TSDF/voxel-like 结构提供空间稳定性；语义流通过开放词汇检测、分割和文本嵌入获得对象级理解。

本月重点阅读了仓库 README、配置文件和主入口脚本，理解数据集输入、相机内参、模型路径、第三方依赖和输出结构。基础运行链路围绕 `demo.py` 展开，输入 Replica 或 ScanNet 序列，逐帧完成跟踪、地图更新和结果保存。

## 4. 环境搭建与依赖处理

环境搭建主要包括 conda 环境、CUDA 编译环境、diff-gaussian-rasterization、simple-knn、YOLO-World、TAP 和 SBERT 权重路径配置。由于项目同时依赖 3DGS 渲染、语义检测和文本嵌入，版本兼容性是本月主要工程问题。

实践中重点处理了 mmcv、mmdet、YOLO-World、transformers、torch 和 CUDA 之间的版本约束，补充了 README 中的安装说明和本地模型路径。完成这些工作后，后续 Fisher 和 ROS 开发才有稳定的基础。

## 5. 本月成果与下月计划

本月形成了明确的技术路线：以 OmniMap 的在线三模态地图为基础，在 3DGS 可微渲染链路上构造 Fisher 信息度量，并进一步把视角评分扩展为连续梯度场控制。

下月计划是深入分析 3DGS 映射后端和 `OMNI.track(...)` 的数据流，完成 Fisher 信息度量的接入，使系统具备对候选视角进行信息评分的能力。

# 三、阶段性成果

形成了与本月主题对应的可复用工程资产或技术结论。

将算法设计、系统实现和闭环验证之间的关系整理为后续月份可继承的工作基础。

保留了可追溯的仓库文件、配置、日志或接口说明，便于后续复现实验和撰写总结材料。

# 四、表格化总结

### 文献调研结论汇总

| 方向 | 代表思想 | 对本实践的启发 |
| --- | --- | --- |
| Next-Best-View | 从候选视角中选择预期收益最大的下一视角 | 需要将视角价值量化为可比较分数 |
| 主动 SLAM | 同时考虑探索、定位不确定性和路径代价 | 闭环系统必须关注实时性和安全回退 |
| 信息增益规划 | 用熵、互信息或 Fisher 信息衡量不确定性下降 | Fisher 信息可作为 3DGS 参数敏感性的度量 |
| 3DGS 主动感知 | 利用可微渲染和显式高斯参数构造不确定性指标 | 为本项目的信息梯度场提供技术基础 |

### 仓库证据

| 类别 | 本月关注文件 |
| --- | --- |
| 基础运行 | README.md、environment.yaml、demo.py、config/replica_config.yaml、config/scannet_config.yaml |

# 五、问题与改进方向

实时性与精度之间需要持续平衡：更密集的 Fisher 采样和更完整的地图更新会增加计算开销，实机闭环中需要通过局部梯度、关键帧门控和节点解耦控制负载。

系统依赖多模块协同，单独算法有效并不等于闭环稳定。后续工作需要继续关注数据同步、TF 新鲜度、速度限幅和异常情况下的零速保护。

当前月度成果为下一阶段提供基础，但仍需要通过更多场景、更多目标和更完整指标进行定量评估。

# 六、参考资料

[1] Connolly, C. I. The determination of next best views. 1985. 主动视角规划早期 NBV 问题源头。

[2] Isler et al. An Information Gain Formulation for Active Volumetric 3D Reconstruction. ICRA 2016. 从当前部分重建出发，选择预期可观测更多未知表面的视角。https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/ICRA16_Isler.pdf

[3] Placed et al. A Survey on Active Simultaneous Localization and Mapping. IEEE TRO 2023. 系统总结主动 SLAM 中探索、定位和地图质量之间的权衡。https://natanaso.github.io/ref/Placed_ActiveSLAMSurvey_TRO23.pdf

[4] Zeng et al. View planning in robot active vision: A survey of systems, algorithms, and applications. 2020. 综述机器人主动视觉中的系统、算法和应用。https://www.sciopen.com/article/10.1007/s41095-020-0179-3

[5] Kerbl et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. SIGGRAPH 2023. 3DGS 将场景表达为可实时渲染的各向异性高斯。https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/

[6] Chen et al. GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction. CVPR 2024. 学习式 NBV 策略说明主动三维重建流程通常在采集、重建和视角推理之间循环。https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Chen_GenNBV_Generalizable_Next-Best-View_Policy_for_Active_3D_Reconstruction_CVPR_2024_paper.pdf

[7] Wilson et al. POp-GS: Next Best View in 3D-Gaussian Splatting with P-Optimality. CVPR 2025. 面向 3DGS 的信息量/不确定性 NBV 选择。https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/papers/Wilson_POp-GS_Next_Best_View_in_3D-Gaussian_Splatting_with_P-Optimality_CVPR_2025_paper.pdf

[8] GauSS-MI: Gaussian Splatting Shannon Mutual Information. RSS 2025. 用 Shannon 互信息度量 3DGS 场景中的下一最佳视角。https://www.roboticsproceedings.org/rss21/p030.pdf

[9] FisherRF / Guiding Vision and Touch with FisherRF for 3D Gaussian Splatting. 用 Fisher 信息指导机器人视觉和触觉主动采样。https://arm.stanford.edu/next-best-sense