# 第 3 月专业实践报告：Fisher 信息梯度场与速度场规划方法形成

阶段：第 3 月    关键词：Fisher 梯度场、半球采样、中心差分、速度场、连续视角控制

# 一、实践目标

本月目标是从候选视角打分推进到连续运动规划，建立 Fisher 信息梯度场，并将角度空间梯度转化为相机速度方向。

# 二、主要工作与技术内容

## 1. 从离散 NBV 到连续梯度场

传统 NBV 常在候选集合中选择分数最高的视角，但机器人执行时并不能瞬时跳转到该视角。为了服务闭环控制，本实践将问题改写为连续运动：在当前视角附近估计 Fisher 信息上升方向，使相机每个控制周期沿信息梯度逐步移动。

这种设计可以减少离散视角跳变带来的轨迹不连续问题，也便于后续接入伺服控制。规划输出不再只是一个目标位姿，而是当前位姿附近的局部速度方向。

## 2. 半球视角空间构造

系统围绕目标或场景参考中心构建观察半球，用球坐标参数 `theta` 和 `phi` 表示候选视角方向，半径由场景尺度或配置项给定。半球采样使用近似均匀分布，便于生成 Fisher 热力图，也便于检查信息分布是否符合直觉。

半球空间的好处是把三维相机位置约束到一个可解释的二维角度域，同时保留相机始终朝向目标/中心的约束。后续控制可以分别处理切向运动、径向修正和姿态注视。

## 3. 中心差分 Fisher 梯度

在当前视角附近，系统分别对 `theta` 和 `phi` 做正负扰动，计算 Fisher 评分差值，并用中心差分近似得到 `dF/dtheta` 和 `dF/dphi`。该梯度表示在角度空间中信息量上升最快的方向。

随后，角度梯度被转换为半球表面的三维切向速度方向。这个过程把抽象的信息增益指标变成机器人可以执行的空间运动趋势，是从感知指标走向控制命令的关键步骤。

## 4. 速度场可视化与实时模式

为了验证梯度方向，系统实现了 Fisher 热力图和速度场箭头。热力图显示不同视角的信息评分，箭头显示局部上升方向。二者同步刷新，可以直观判断规划是否朝向高信息区域。

考虑实机实时性，系统还提供 `fisher_local_velocity_only` 模式。该模式只计算当前位置的 Fisher 分数和一次中心差分，跳过全局半球采样和热力图构建，适合真机闭环中的在线控制。

## 5. 运动控制量构成

从 Fisher 梯度得到的是切向运动方向。实际相机控制还需要径向修正，使相机保持在合理观察半径附近；同时需要姿态控制，使相机持续注视场景中心或目标对象。最终控制由切向速度、径向速度和角速度共同构成。

本月形成了 Fisher 信息梯度场主动视角规划算法的核心原型：当前位姿输入，查询地图 Fisher 信息，计算局部梯度，输出下一步运动方向。

# 三、阶段性成果

形成了与本月主题对应的可复用工程资产或技术结论。

将算法设计、系统实现和闭环验证之间的关系整理为后续月份可继承的工作基础。

保留了可追溯的仓库文件、配置、日志或接口说明，便于后续复现实验和撰写总结材料。

# 四、表格化总结

### 从 Fisher 到运动命令的链路

| 步骤 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 视角参数化 | 当前 c2w、场景中心、参考半径 | theta、phi、radius |
| 信息评分 | 候选视角和 3DGS 地图 | Fisher score |
| 中心差分 | theta/phi 正负扰动 | dF/dtheta、dF/dphi |
| 速度转换 | 角度梯度和半球几何 | 三维切向速度方向 |
| 控制合成 | 切向、径向、姿态误差 | 线速度和角速度 |

### 仓库证据

| 类别 | 文件 |
| --- | --- |
| Fisher/NBV | omnimap/gaussian/renderer/nbv/README.md、legacy_fisher.py、diag_fisher.py、hemisphere_field.py、visualization.py |

# 五、问题与改进方向

实时性与精度之间需要持续平衡：更密集的 Fisher 采样和更完整的地图更新会增加计算开销，实机闭环中需要通过局部梯度、关键帧门控和节点解耦控制负载。

系统依赖多模块协同，单独算法有效并不等于闭环稳定。后续工作需要继续关注数据同步、TF 新鲜度、速度限幅和异常情况下的零速保护。

当前月度成果为下一阶段提供基础，但仍需要通过更多场景、更多目标和更完整指标进行定量评估。

# 六、参考资料

[1] Isler et al. An Information Gain Formulation for Active Volumetric 3D Reconstruction. ICRA 2016. 从当前部分重建出发，选择预期可观测更多未知表面的视角。https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/ICRA16_Isler.pdf

[2] Kerbl et al. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. SIGGRAPH 2023. 3DGS 将场景表达为可实时渲染的各向异性高斯。https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/

[3] FisherRF / Guiding Vision and Touch with FisherRF for 3D Gaussian Splatting. 用 Fisher 信息指导机器人视觉和触觉主动采样。https://arm.stanford.edu/next-best-sense